# Fundamentação Normativa — Avaliação em Massa de Imóveis para o ITIV

Coordenadoria de Inteligência Fiscal — SEFAZ Salvador

Junho de 2026

Este documento reúne as normas técnicas que fundamentam cada decisão metodológica

do projeto de avaliação em massa dos imóveis de Salvador, com citação direta dos

dispositivos aplicados.

## 1. Normas de referência

| Norma | Conteúdo |
| --- | --- |
| ABNT NBR 14653-1:2019 | Avaliação de bens — Procedimentos gerais |
| ABNT NBR 14653-2:2011 | Avaliação de bens — Imóveis urbanos |
| IBAPE/SOBREA (2023) | Avaliação em massa para fins tributários e de políticas urbanas |
| IAAO (2017) | Standard on Mass Appraisal of Real Property |
| IAAO (2013) | Standard on Ratio Studies |

A norma IBAPE/SOBREA detalha, para fins tributários, os procedimentos gerais da

ABNT NBR 14653-1 (IBAPE, item 1 — Escopo).

## 2. Seleção dos dados de mercado

### 2.1 Quais transações usar (base do ITIV)

IBAPE 7.2.10: "Recomenda-se que a base de dados do ITBI seja uma das fontes

de dados de preços de venda, com a utilização exclusiva de dados sobre transações

nas quais os preços declarados pelos contribuintes sejam representativos do valor

de mercado."

IBAPE 7.2.11: critérios de seleção:

(a) incluir transações com financiamento;

(b) incluir apenas casos nos quais o percentual transmitido é igual a 100%;

(c) não incluir arrematação em hasta pública, desapropriação quando não

reflitam condições normais de compra e venda.

Aplicação no projeto:

Mantidas só "Compra e Venda" e "Compra e venda de garagem"

Excluídas: arrematação, permuta, dação, adjudicação, fiduciária, incorporação,

isenção/imunidade e resultados de impugnação do VVA

Mantidas só transmissões de 100% da fração

Resultado: 121.932 transações (de 148.811 brutas)

### 2.2 Verificação de confiabilidade

IBAPE 7.2.14: "Recomenda-se que os dados sejam verificados, de forma a garantir

sua confiabilidade em relação ao preço e data do evento."

Aplicação: datas inválidas recuperadas por registro/lavratura/assinatura;

descartadas só as sem nenhuma data válida (61 linhas).

## 3. Tratamento e consistência dos dados

### 3.1 Análise exploratória e saneamento

IBAPE 7.6.6: "Recomenda-se que as análises exploratórias preliminares abranjam,

além das técnicas estatísticas clássicas, as de natureza espacial (...) para

identificar casos atípicos (outliers espaciais) (...) ou sanar erros oriundos da

etapa de coleta e armazenamento dos dados."

NBR 14653-2:2011 (item B.3 — Saneamento da amostra), texto literal: "Após a

homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos consagrados de eliminação

de dados discrepantes, para o saneamento da amostra. Os dados discrepantes devem ser

retirados um a um, com início pelo que esteja mais distante da média. Admite-se a

reintrodução de dados (...)."

Observação importante: a NBR 14653-2 não nomeia o critério de Chauvenet (nem

nenhum outro específico) — exige apenas "critérios estatísticos consagrados" e o

procedimento iterativo (um a um, do mais distante da média). O critério de Chauvenet

é uma escolha compatível com essa exigência, mas não é "recomendado pela norma" no

sentido literal.

Aplicação no projeto: validação de consistência (incompletos, incompatíveis,

duplicidades) executada sem exclusão — Etapa 2. Tratamento de outliers comparou

Z-Score, IQR, Mahalanobis e Chauvenet; recomendação técnica por Chauvenet, a ser

aplicado de forma iterativa conforme o procedimento da NBR 14653-2 B.3, **somente

na amostra de treino**.

### 3.2 Limites das variáveis — princípio central

IBAPE 7.6.7: "Recomenda-se que os limites das variáveis relacionadas aos imóveis

que integram a amostra de dados sejam compatíveis com as características do

universo de imóveis a avaliar."

IBAPE 7.9.1: "As estimativas de valor serão resultantes da aplicação do(s)

modelo(s) de avaliação desenvolvido(s) ao universo de imóveis a ser avaliado."

Interpretação aplicada: limites (área, valor) valem somente para a amostra de

TREINO. Na inferência, o modelo avalia todos os imóveis, sem filtro. Imóveis

atípicos são sinalizados para avaliação individual (ver 4.2), nunca excluídos.

## 4. Modelagem

### 4.1 Método e segmentação

IBAPE 7.3.1: "Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível

preferir o método comparativo direto de dados de mercado."

IBAPE 7.3.2: "Recomenda-se o desenvolvimento de modelos específicos para cada

segmento imobiliário."

IBAPE 7.6.2: admite amostra única com variável que identifique o segmento

quando não há dados suficientes por segmento.

Aplicação: modelos por grupo (Apartamento, Casa, Comercial, Terreno); segmentos

pequenos (Box, Galpão, etc.) agrupados.

### 4.2 Imóveis atípicos

IBAPE 7.1.3(a): "Recomenda-se o uso de avaliações individuais para avaliar

imóveis atípicos, cujo valor não possa ser estimado com grau aceitável de acurácia

por intermédio de modelos genéricos (shopping centers, hospitais, aeroportos,

imóveis históricos, etc.)."

Aplicação: imóveis fora do padrão da amostra de treino recebem o valor estimado

e uma marcação de "atípico — sujeito a avaliação individual".

### 4.3 Métodos não paramétricos (Machine Learning)

IBAPE 8.1.2: "Quando forem utilizadas outras ferramentas analíticas (...) técnicas

de aprendizado de máquina e redes neurais artificiais, podem ser aplicadas, desde

que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de

validação."

IBAPE 7.8.4: para métodos não paramétricos, "recomenda-se a divisão dos dados em

três amostras" (treino, validação e teste).

Aplicação: LightGBM + modelo hedônico + KNN, com três amostras.

### 4.4 Significância dos parâmetros e amostra mínima (NBR 14653-2, verificado no texto oficial)

Nível de significância máximo para rejeição da hipótese nula de cada regressor

(teste bicaudal): Grau III = 10% · Grau II = 20% · Grau I = 30%.

Nível de significância máximo do modelo (global): Grau III = 1% · Grau II = 2%

· Grau I = 5%.

Amostra mínima em função do número de variáveis independentes (k):

n ≥ 3(k+1) para n ≤ 30; n ≥ 3k para 30 < n ≤ 100; n ≥ 10% n_i para n > 100.

Observação: estes critérios são da modelagem por regressão. Para modelos de

Machine Learning, a IBAPE 8.1.2.1 dispensa a especificação formal — porém os testes de

significância são usados no projeto como diagnóstico da contribuição de cada

parâmetro (Etapa 5). A amostra de apartamentos (97.990) supera com folga o mínimo.

## 5. Divisão da amostra

IBAPE 7.6.3: divisão em amostra de construção e amostra de controle (hold-out).

IBAPE 7.6.4: "particão aleatória dos dados (...) em uma das seguintes proporções:

90%-10%; 85%-15% ou 80%-20%."

Aplicação: sorteio aleatório, semente fixa = 42 (reproduzível), proporção

80% treino / 10% validação / 10% teste.

## 6. Validação do modelo

### 6.1 Indicadores obrigatórios

IBAPE 7.8.1: "Devem ser calculados indicadores de desempenho para a amostra de

controle relacionados ao nível geral e à uniformidade das avaliações."

- Nível geral = mediana dos níveis individuais (razão estimado/preço)

- Uniformidade horizontal = coeficiente de dispersão (COD) [passo a passo em 7.8.1.b]

- Uniformidade vertical = regressividade/progressividade

### 6.2 Metas (graus de fundamentação — IBAPE Tabela 1)

| Item | Grau III | Grau II | Grau I |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível geral | 0,90 a 1,10 | 0,70 a <0,90 | 0,50 a <0,70 |
| Uniformidade horizontal (COD) | ≤ 15% | >15% e ≤30% | >30% e ≤50% |
| Contemporaneidade (últimos 12 m) | ≥ 20% | ≥ 10% | demais |

### 6.3 Padrões internacionais complementares (IAAO Ratio Studies 2013)

COD aceitável: residencial 5–15; comercial 5–20; terreno 5–25

PRD (uniformidade vertical): 0,98 a 1,03

PRB: −0,05 a +0,05 (inaceitável fora de −0,10 a +0,10)

## 7. Aplicação e manutenção

### 7.1 Coeficiente de segurança

IBAPE 7.9.2: "Para fins de lançamento do IPTU, recomenda-se a aplicação de um

coeficiente de segurança único, compreendido entre 70% e 90% sobre os valores

estimados, de forma a minimizar casos de superavaliação."

*Observação: previsto para IPTU; aplicação ao ITIV é decisão da equipe.*

### 7.2 Ciclo de reavaliação

IBAPE 7.11.1: "Recomenda-se que o ciclo entre avaliações genéricas seja de, no

máximo, 4 (quatro) anos."

IBAPE 7.12.1: monitoramento anual do desempenho das avaliações.

## 8. Transparência

IBAPE 9.2.2: apresentação dos resultados em audiências públicas.

IBAPE 9.2.3: "recomenda-se livre acesso aos resultados dos trabalhos para

qualquer imóvel cadastrado, por qualquer cidadão."

IBAPE 7.1.2(a): o processo de avaliação deve ser "essencialmente técnico e

transparente."

*Todas as citações foram extraídas da leitura integral dos documentos normativos.

As decisões metodológicas do projeto estão registradas em

`REGISTRO_ETAPAS_APROVACAO.md`, sujeitas à aprovação da equipe.*